Manual de utilização

Interruptor inteligente para calha DIN — Tongou TO-Q-SY1 / TO-Q-SY2

Tradução para português (Portugal) do manual multilíngue do fabricante Changyou Technology (Zhejiang) Co., Ltd. (marca Tongou). O disjuntor Chayo TO-Q-SY1-JWT comprado na Temu é este mesmo aparelho com outra marca.

## Descarregar a aplicação

Procure "Smart Life" na loja de aplicações ou leia o código QR da caixa e instale a aplicação Smart Life.

# 1. Aspeto do produto

| Letra | Significado |
| --- | --- |
| A | Polo N (neutro) |
| B | Polo L (fase) |
| C | Corrente nominal |
| D | Número do modelo |
| E | Indicador LED (luz de sinal) |
| F | Botão interruptor |
| G | Esquema do circuito |
| H | Capacidade de ligação (cabos) |
| I | Corrente máxima ajustável (modelos SY2) |

- Terminais superiores: entrada de energia — N à esquerda, L à direita (marcados "Power" e "kWh / W V A" nos modelos com medição).

- Terminais inferiores: saída para a carga ("Load").

- Versões: Wi-Fi, Zigbee e 4G.

- Dimensões: 18 mm de largura (1 módulo), 82 mm de altura; montagem em calha DIN de 35 mm.

- Entrada: 90–240 V~, 50/60 Hz, 63 A máx. · Saída: 90–240 V~, 50/60 Hz, 63 A máx. · Carga máxima: 15 120 W.

# 2. Descrição do produto

Modelos com "J" (JWT, JZT, JLT) = com monitorização de energia. Modelos WT e ZT = sem monitorização de energia.

| Modelo | Controlo remoto | Voz | P/I/U em tempo real | Consumo | Temporizações | Registo | Proteção do circuito | Proteção de temperatura | Wi-Fi | Zigbee | 4G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TO-Q-SY1-WT | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TO-Q-SY1-ZT | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| TO-Q-SY1-JWT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TO-Q-SY1-JZT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| TO-Q-SY2-JWT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TO-Q-SY2-JZT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| TO-Q-SY2-JLT-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| TO-Q-SY2-JLT-E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |

Todos os modelos: precisão de medição classe 2.0 · 90–240 V · 1P+N (polo N direto).

## Legenda e características

- Controlo remoto: pela aplicação no telemóvel.

- Controlo por voz: através de assistentes de voz compatíveis.

- Potência / corrente / tensão em tempo real.

- Consumo de eletricidade (estatísticas de energia).

- Temporizações múltiplas (horários).

- Registo de operações.

- Proteção do circuito: sobrecorrente 1–63 A; subtensão 90–240 V; sobretensão 220–265 V.

- Proteção de temperatura.

- Wi-Fi: 2,412–2,484 GHz, canais 1–14, IEEE 802.11 b/g/n.

- Zigbee: 2,400–2,483 GHz, canais 11–26, IEEE 802.15.4 MAC/PHY.

- 4G LTE Cat.1: TO-Q-SY2-JLT-C = LTE FDD B1/3/5/8 e LTE TDD B34/38/39/40/41 (banda completa); TO-Q-SY2-JLT-E = LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/28/66.

- Corrente: SY1 = 6 A / 10 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A / 40 A / 50 A / 63 A (fixa, conforme o modelo); SY2 = 1–63 A, corrente ajustável.

# 3. Passos de configuração

## 3.1 Preparar

- Instale a aplicação Smart Life (código QR).

- No telemóvel, ligue o Bluetooth e o Wi-Fi na rede de 2,4 GHz.

- Mantenha o botão do aparelho premido durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento (o LED azul começa a piscar).

## 3.2 Tipos de ligação

- Wi-Fi: telemóvel → router Wi-Fi → disjuntor → carga.

- Zigbee: telemóvel → router → gateway Zigbee → disjuntor → carga. Adicione primeiro o gateway e só depois os aparelhos.

## 3.3 Na aplicação

Toque em "+" no canto superior direito e escolha:

| Opção | Para quê |
| --- | --- |
| Adicionar dispositivo | Emparelhar o disjuntor |
| Criar cena | Criar cenas e automações |
| Digitalizar | Ler um código QR (modelos 4G) |

## 3.4 Modelos 4G (LTE Cat.1)

Toque em "Digitalizar" e leia o código QR que está na lateral do aparelho.

## 3.5 Modelos Wi-Fi / Zigbee

A aplicação encontra o aparelho automaticamente; toque na seta para o adicionar e siga as instruções.

# Esquema de ligação

Fase (L) e neutro (N) da alimentação ligam-se aos terminais superiores; a carga (LOAD) liga-se aos terminais inferiores.

Consulte o esquema de ligação para configurar o equipamento correspondente e o método de ligação, de modo a garantir o funcionamento seguro do equipamento.

# 4. Descrição do indicador LED

## Modelos TO-Q-SY1-WT e TO-Q-SY1-ZT

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| LED azul a piscar | Modo de emparelhamento de rede |
| LED azul fixo | Interruptor ligado |
| LED apagado | Interruptor desligado |

## Modelos TO-Q-SY2-JWT, TO-Q-SY2-JZT, TO-Q-SY2-JLT-C e TO-Q-SY2-JLT-E

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| LED azul a piscar | Modo de emparelhamento de rede |
| LED apagado | Rede perdida ou rede não configurada |
| LED azul fixo | Rede ligada |
| Botão vermelho fixo | Interruptor ligado |
| Botão apagado | Interruptor desligado |

Nota do tradutor: o manual não indica em que grupo estão os modelos TO-Q-SY1-JWT e TO-Q-SY1-JZT. Pela fotografia do teu aparelho (luz de sinal separada do botão), deve comportar-se como o segundo grupo — confirma no aparelho.

# Aviso

- Os aparelhos inteligentes devem ser instalados e mantidos sob a orientação de profissionais com as competências e os conhecimentos relacionados com o fabrico e o funcionamento de equipamentos elétricos e com a sua instalação. Estas pessoas devem ter formação em segurança para identificar e evitar potenciais riscos.

- Se encontrar algum dano nos aparelhos inteligentes ao abrir a embalagem, não instale o aparelho.

- Os aparelhos inteligentes devem ser instalados num quadro elétrico (armário de distribuição) ou no seu interior, isolados por portas ou divisórias, para evitar acesso não autorizado ou acidental.

- A instalação e a utilização dos aparelhos inteligentes devem cumprir todos os regulamentos locais, regionais e nacionais aplicáveis.

- Ao instalar os aparelhos inteligentes, um técnico instalador profissional deve verificar se a resistência mecânica e a condutividade elétrica são satisfatórias.

- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer consequências resultantes do não cumprimento deste documento e de outros documentos relacionados.

# Declaração UE de conformidade

A Changyou Technology (Zhejiang) Co., Ltd. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível em: http://www.tongou.com/usermanuals

# Aviso REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

Informação sobre eliminação e reciclagem: todos os produtos com este símbolo (contentor de lixo riscado) são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, Diretiva 2012/19/UE) e não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Para proteger a saúde humana e o ambiente, entregue o equipamento usado num ponto de recolha designado para a reciclagem de REEE, indicado pelo Estado ou pelas autoridades locais. A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para saber a localização e as condições desses pontos de recolha.

# Declaração FCC (Estados Unidos)

Este aparelho cumpre a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito a duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferências prejudiciais e (2) tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela entidade responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

Nota: este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital de Classe B, segundo a parte 15 das regras da FCC. Estes limites destinam-se a dar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Não há garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se o equipamento causar interferências na receção de rádio ou televisão (o que se verifica desligando-o e ligando-o), o utilizador pode tentar corrigi-las: reorientar ou mudar de sítio a antena recetora; aumentar a distância entre o equipamento e o recetor; ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do recetor; pedir ajuda ao vendedor ou a um técnico de rádio/TV com experiência.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação da FCC para um ambiente não controlado. Deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador (antena) e o corpo. Os utilizadores devem seguir as instruções de funcionamento para cumprir a exposição a radiofrequência.

# Instruções de montagem — disjuntores diferenciais e magnetotérmicos Tongou

(Página só com desenhos, para os modelos TOMD6, TORD4(B) e TOMP65. Os pontos marcados com * são a interpretação dos desenhos, não texto do fabricante.)

- ⚠ Perigo de morte — risco elétrico.

- Montagem exclusivamente por eletricistas qualificados.

- Altitude de funcionamento: até 2000 m.

- Temperatura ambiente de funcionamento: TORD4(B) −5 a 40 °C; TOMP65 e TOMD6 −30 a 70 °C.

- Classes de montagem: II e III.

- Montagem em calha DIN de 35 mm (perfil 35 × 7,5 mm).

- * Alimentação indiferente por cima ou por baixo (N e L1, ou N, L1, L2, L3 nos tetrapolares).

- Aperto dos terminais: 2–2,4 N·m. Cabo 1,5–35 mm²; cabo flexível 2,5–35 mm² sem ponteira. Barramento/pente: ver cotas no desenho (5 mm; 0,8–2 mm; Ø 1–25 mm²; 12 mm).

- * Rearme (RESET) depois de um disparo: 1 — alavanca para baixo (OFF); 2 — alavanca para cima (ON).

- * Teste do diferencial: com o aparelho ligado, carregue no botão de teste (T); ouve-se o clique e o aparelho dispara. Se não disparar, há perigo elétrico: não o utilize e chame um eletricista.

# Contacto do fabricante

Changyou Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Apoio: support@tongou.com · www.tongou.com

Tongou é uma marca registada e propriedade da Changyou Technology, das suas subsidiárias e empresas associadas.